附件：1

用户需求书

一、项目名称：梅州监狱监管区办公场所加装门禁项目

二、采购单位（发包人）：信息技术科

三、预算价格：42590元。

四、项目要求：

（一）项目概况：

根据监狱行动办对监管区办公场所排查情况，二、六、十监区生产车间办公室、厂长办公室、监管区伙房干警值班室以及教学楼二楼法律援助室等门锁按相关要求需整改为电控门锁。

（二）项目要求：

1、二、六、十监区生产车间办公室、厂长办公室、监管区伙房干警值班室以及教学楼二楼法律援助室共8扇门，在原有不锈钢门基础上，整改为刷卡电控门锁。

2、电控门锁具备刷卡开锁、机械开锁、一键开锁且具有断电自开功能。

3、新加装门禁须兼容现有“颢达”门禁系统，兼容现用干警执勤卡、职工卡；新加装门禁用户数据无缝对接现有门禁软件。

加装门禁项目清单

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密门禁板 （双路） | 颢达HD8002: 云控制器-双门双向控制；4万用户管理权限，10万条脱机存储记录；12V3-7A供电，功耗小于200毫安；TCP/IP局域网广域网联网控制，可外接4个读头；输入格式：Wiegand 26-66 bit；外观尺寸：219*122*34mm 。 | 块 | 5 |
| 2 | 国密读卡器 | 颢达HTR20： 密码算法：国密SM1算法或国密SM7算法； 支持IC卡：国密SM1算法CPU卡或国密SM7算法IC卡； 兼容卡片：其他符合ISO14443A的卡片，如S50/S70 MifareDesFire等； 通讯协议：ISO14443 Tyoe A； 遵循标准：ISO14443、ISO7816、FCC、CE 状态显示：LED指示电源和通讯状态； 外形尺寸：86*86*20mm，正方形； 电压电流：12V150mA； 外部接口标准：Wiegand 26/34； 读卡次数：10万次以上。 | 台 | 8 |
| 3 | 门禁专用电源箱 | 国产 | 个 | 5 |
| 4 | 门禁磁力锁 | 国产 | 套 | 8 |
| 5 | 电动闭门器 | 需具备如下功能： 开门角度90。~120。可调 智能遇障碍保护（防夹） 关门缓冲功能 锁门力度调节 智能过载、过热保护 | 台 | 8 |
| 6 | 常开按扭开关 | 国产 | 个 | 8 |
| 7 | 2x1.5平方电缆线 | 国产 | 米 | 100 |
| 8 | 4x0.7平方电缆线 | 国产 | 米 | 100 |
| 9 | 六类网线 | 日线（NISSEN）六类千兆网线非屏蔽网线 | 米 | 300 |
| 10 | 24线槽 | 国产 | 条 | 20 |
| 11 | 24角件 | 国产 | 个 | 50 |
| 12 | 原不锈钢门修整加固 | 原不锈钢门修整, 门框加固等 | 项 | 1 |
| 13 | 人工费 | 2人5天 | 人/天 | 10 |

（三）安全责任

中标人必须严格遵守施工规范要求，做好安全防护措施，确保施工过程中的安全。出现安全事故由中标人负全责，采购人不负任何责任和费用。

五、合同签订

中标人在中标结果公告发布之日起10个工作日内与采购人签订合同。

六、项目验收

项目安装调试完成后10个工作日内，采购人负责组织验收。

- 七、违约责任

违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、结算方式

项目验收合格后，中标人开具符合采购人财务管理要求的增值普通发票，采购人收到发票后10个工作日内办理款项支付流程。

信息技术科

2024年5月15日