附件：4

# 合   同

甲    方（甲方）：广东省梅州监狱

电    话：           　              地  址：梅州三路66号

乙    方（成交人）：

电    话：                           地  址：

项目名称：                           项目编号：

根据 广东省梅州监狱担架电瓶车采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、采购项目、规格型号

| 电气 系统 | 电控 | 英博尔全智能控制器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电池 | ≥48V-200AH（品牌大容量铅酸免维护电池） |  |
|  | 电机 | ≥5KW三相异步交流电机，电量自动回收功能 |  |
|  | 充电机 | 智能充电机 |  |
|  | 充电时间 | ≤8-10小时（放电率为80%） |  |
| 整车 参数 | 充电输入电压 | 220V |  |
|  | 长宽高 | ≥4500×1400×1800mm |  |
|  | 整车装备质量 | ≥800Kg |  |
|  | 整车载荷 | ≥1000kg |  |
|  | 前、后轮距 | ≥1200/1250mm |  |
|  | 轴距 | ≥2600mm |  |
|  | 最大行驶速度 | ≤40KM/h |  |
|  | 制动距离 | ≤6米 |  |
|  | 最小转弯半径 | ≤7米 |  |
|  | 平路行驶里程 | 不低于50KM |  |
| 车身 系统 | 座椅及改装 | 第一排：座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU，不锈钢扶手，配安全带) 第二排以后改装：纵向设置担架区、过道、陪护区。担架区设置在驾驶位后，配铝合金/不锈钢救护车专用自动上车担架(含固定底座，样式参考左下图红色圈内部分)，陪护区设置在副驾驶后，配纵向连排座椅(皮革面料+高回弹PU，不锈钢扶手)，中间过道及车厢设置防滑地板。 |  |
|  | 担架及喷漆式样参考图 |  |  |
|  | 车身喷漆 | 白底蓝字，两侧面喷司法，车头喷警察（POLICE），式样参考右上图。 |  |
|  | 通风制冷 | 前排驾驶室、后排车厢各配吸顶空调一个 |  |
|  | 车体 | 碳钢车架/钣金外壳/铝型材立柱/铝型材车顶/ABS工程塑料成型仪表台 |  |
|  | 仪表 | 液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号） |  |
|  | 后视镜 | 大视野手动型可调整外后视镜 |  |
|  | 灯光及信号 | 高亮度LED前灯、转向灯、后尾灯、制动灯、倒车灯及电喇叭、车顶警灯（不需要） |  |
|  | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 |  |
|  | 门 | 可拆卸碳钢车门+内嵌式钢化玻璃推拉窗；驾驶室左右各1单开门，车厢靠近副驾驶侧单开门，车厢后双开门。 |  |
|  | 车架 | 碳钢结构焊接车架+车架高温防锈喷塑处理 |  |
| 底盘 系统 | 动力传动系统 | 自动档/无极变速系统 |  |
|  | 转向系统 | 双输出方向机+EPS电子助力转向 |  |
|  | 前桥及悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 |  |
|  | 后桥及悬挂 | 整体式后桥/航空铝材质差速器总成/高强度钢板弹簧/筒式液压减震 |  |
|  | 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |  |
|  | 轮毂轮胎 | 铝合金轮毂（尺寸R≥13寸），真空子午胎 |  |

- 二、合同金额和期限

合同金额为（大写）： 人民币   万元。包括材料费、人工费、运输费、包装费、税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。合同期限1年，自签订合同之日起开始生效。

三、供货要求

商品为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 四、质量要求

（一）投标人应保证提供的货物质量指标达到中国国家标准、行业标准及在招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售。

（二）投标人应保证所供应货物无设计、材料或工艺缺陷，且是全新、未停产的产品。

（三）投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方专利、商标或版权等。否则，投标人须承担对第三方侵权责任和由此产生的全部费用。

（四）售后服务

1.免费质保期：一年，自采购人验收合格之日起算。

2.免费质保期内售后服务要求：

（1）成交供应商需在中标后提供售后服务的承诺应分别列明维修点数量、地点、人员配置、售后服务联系电话等内容。

（2）成交供应商负责对其提供的产品进行维修，不再向采购人收取任何费用。

（3）免费质保期内，产品故障报修的响应时间：提供24小时×7技术支持热线，每天8：00-18：00期间为2小时响应，其余时间为4小时响应。设备维修超过一个月的，应按原型号或升级型号进行更换。

（4）免费质保期内，所有产品保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派人到使用现场维修。

（5）成交供应商免费质保的范围包括供货的全部设备和材料。

3.免费质保期后：采购人有维修服务需求时，成交人应按免费质保期服务标准提供售后维修服务，维修所需费用应不高于市场同类维修服务价格，采购人根据维修服务正式票据金额支付相应维修服务费用。

- 五、交货方式、地点及时间

（一）交货地点：梅州市梅州三路66号梅州监狱大院。

（二）交货方式：成交人送货上门，整个运输过程应科学合理，负责全部设备、材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运；设备及材料运输至采购人指定的地点使用的包装、保险及运输等环节费用均由成交人负责。设备材料的包装均应有良好的防潮、防腐、防雨、防锈及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用由成交人承担。

- （三）交货时间：签订合同后30日历天内，成交人一次性将符合要求的所有货物送至梅州监狱大院内。成交人在接到通知后备齐货物，按时送抵交货地点

- 六、验收

1.如合同产品运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同产品安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。

2.供应商必须提供与需求参数相符的设备参数表、车辆出厂合格证，并现场安装调试合格后申请验收。采购方按需求书的《规格参数》进行验收，采购方验收不合格的，一律不予收货。因验收不合格换货等产生相关费用由成交人承担。

- 八、履约保证金及付款方式

（1）履约保证金：合同签订后5个工作日内，成交人向采购人缴纳成交总金额的5%作为履约保证金。成交人按采购方要求完成供货并经产品验收合格一年后，成交人凭请款函件，采购人一次性无息退还成交人。

（2）商品验收合格后，甲方收到乙方开具的正式发票后30日内付款。

九、违约责任及赔偿损失

- 成交人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货，成交人不能按时、按质、按量供货，采购人有权中止合同并扣除全部履约保证金，由此造成的损失和责任均由成交人承担，并承担违约责任。

- 十、争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双

方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、其它

1.本合同所有附件、询价通知书、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十四、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：      年     月    日       签定日期：      年     月    日

开户名称：                            开户名称：

银行账号：                            银行账号：

开 户 行：                            开 户 行：