关于采购七监区车间电动雨棚、洗手盆

和电动道闸等物资的需求书

一、项目名称：

采购七监区车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等物资

- 二、购买单位（发包人）

- 广东省广裕集团梅州嘉宝有限公司

- 三、采购物资

| 序号 | 名称 | 规格和相关要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制户外电动雨棚 | - 尺寸：长：14m；宽：10m，总面积140㎡；通道雨棚两侧水槽：14米×2条；通道雨棚两侧围布：4m×2*2m(高) =56㎡ 2、材料（均为最基本尺寸，即不低于）：大棚圆管立柱：76MM*1.5MM 镀锌圆管 ；大棚弧形弧梁：40MM*25MM 1.5MM 镀锌扁管 ：大棚弧形横梁 ：40MM*40MM 1.5MM 镀锌方管：大棚弧形竖撑 ： 50MM*25MM 1.5MM 镀锌扁管：大棚弧形斜撑 ：50MM*25MM 1.5MM 镀锌扁管；大棚立柱伸缩：50MM*25MM 1.5M 镀锌扁管；大棚轨道 200*100H型钢；牛腿 工字钢140*80 滑轮导向管热度管。 3、相关要求：大棚轮子 U型专业双卡抗风轮机械轨道；工厂通道顶棚布料：采用1050克膜材加厚防水防燃涂层布料；轨道电机：4驱双轨道 0.8W以上，箔金三相异步制移动起重机减速机控制电箱； 相关辅材：大棚压条 螺丝垫片前后布档条。配不少于两个以上遥控器，总设计能抵抗10级以上风力。原雨棚增加16.1平方米不锈钢挡板。 4：质保要求：3年以上。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢洗手台 | 1、支架和洗手槽均为不锈钢；洗手台整体为2个洗手槽和一个支架。 2、尺寸：洗手槽尺寸：786CM（长）*40CM（宽）*28CM（高），每个洗手槽安装16个高头不锈钢或铜质水龙头和8个出水口；支架尺寸：支架不锈钢尺寸：接地支柱尺寸为50MM*50MM（四方），连接支条尺寸为35MM*35MM（四方），支架尺寸：800CM（长）*135CM（宽）*110CM（高）. 3、相关要求：各水龙头进水管相通用4分软管相连接，出水口出水管用1寸以上PVC管相连接，两边档板以及两洗手槽接接面用3MM以上不锈钢板，洗手槽四周应具有一定的弧度，保证无积水。 4、附件：一台增压自动增压泵（220V，800W）32个高头水龙头、连接水管和其他安装辅件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电动道闸 | 1、尺寸：杆长为4M，高1M。 2、要求：带2个遥控器，栏栅道闸为双层，伸缩门类型为折叠，遇阻反弹，栏栅页片材料为铝合金 | 套 | 1 |  |

- 具体参数详见广东省广裕集团梅州嘉宝有限公司采购七监区车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等物资预算书

四、预算价格

预算总额为125000.00元。预算总额含所购置商品价格、安装费人工、运输费和税率等所有费用。

五、采购要求

1、报名要求：公司保证具有从事本协议约定商业行为的合法经营权，所提供商品符合国家或行业要求。

2、交货地点：广东省梅州市梅州三路66号。

3、交货时间：合同签订后15个工作日内送货并安装完毕。

六、付款方式

按程序验收合格后，发包人根据成交人提供等额的增值税专用发票15日内支付货款。

- 验收方式

- 由发包方组织人员按相关规定进行验收，商品和材料必须为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求，安装符合采购方要求。

- 违约责任

- 如供应商延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过10日，采购方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

劳动改造科

2024年11月29日

- 附件：七监区车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等物资预算书